管理型/安全型

交换机配置手册

上海艾泰科技有限公司

http://www.utt.com.cn

版权声明

版权所有©2000-2010，上海艾泰科技有限公司，保留所有权利。 本文档所提供的资料包括 URL 及其他 Internet Web 站点参考在内的所有信息，如有变更，

恕不另行通知。

除非另有注明，本文档中所描述的公司、组织、个人及事件的事例均属虚构，与真实的 公司、组织、个人及事件无任何关系。

本手册及软件产品受最终用户许可协议（EULA）中所描述的条款和条件约束，该协议 位于产品文档资料及软件产品的联机文档资料中，使用本产品，表明您已经阅读并接受了 EULA 中的相关条款。

遵守所生效的版权法是用户的责任.在未经上海艾泰科技有限公司明确书面许可的情况 下，不得对本文档的任何部分进行复制、将其保存于或引进检索系统；不得以任何形式或任 何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利 目的。

上海艾泰科技有限公司拥有本文档所涉及主题的专利、专利申请、商标、商标申请、版 权及其他知识产权.在未经上海艾泰科技有限公司明确书面许可的情况下，使用本文档资料并 不表示您有使用有关专利、商标、版权或其他知识产权的特许。

艾泰®、UTT®文字及相关图形是上海艾泰科技有限公司的注册商标。 HiPER®文字及其相关图形是上海艾泰科技有限公司的注册商标。 此处所涉及的其它公司、组织或个人的产品、商标、专利，除非特别声明，

归各自所有人所有。

产品编号（PN）：0901-0016-003

文档编号（DN）：PR-PMMU-1180.16-PPR-CN-1.2A

目	录

第 1 章	产品介绍 ...............................................................................................................1

1.1	产品简介...................................................................................................................... 1

1.2	产品特性...................................................................................................................... 1

1.3	物理规格...................................................................................................................... 2

1.4	交换机的外观.............................................................................................................. 3

1.4.1	前面板介绍......................................................................................................3

1.4.2	后面板介绍......................................................................................................5

第 2 章	产品安装 ...............................................................................................................6

2.1	安装注意事项.............................................................................................................. 6

2.2	安装在工作台上.......................................................................................................... 6

2.3	安装在标准机架上...................................................................................................... 6

2.4	建立网络连接.............................................................................................................. 7

2.5	连接电源线.................................................................................................................. 7

第 3 章	WEB 管理 .............................................................................................................8

3.1	配置本地计算机.......................................................................................................... 8

3.2	登录 WEB 界面........................................................................................................... 8

3.3	菜单介绍...................................................................................................................... 9

3.3.1	常用按钮介绍................................................................................................ 11

3.3.2	WEB 超时处理 .............................................................................................. 11

3.4	系统状态.................................................................................................................... 11

3.4.1	统计预览........................................................................................................ 11

3.4.2	端口统计........................................................................................................12

3.4.3	RSTP 状态 .....................................................................................................13

3.4.4	LACP 状态.....................................................................................................15

3.5	基本配置.................................................................................................................... 16

3.5.1	配置向导........................................................................................................16

3.5.2	系统设置........................................................................................................24

3.5.3	端口管理........................................................................................................26

3.5.4	端口镜像........................................................................................................28

3.6	高级配置.................................................................................................................... 29

3.6.1	Vlans ..............................................................................................................29

3.6.2	端口汇聚........................................................................................................35

|  | 3.6.3 | RSTP ..............................................................................................................36 |
| --- | --- | --- |
|  | 3.6.4 | QoS.................................................................................................................37 |
|  | 3.6.5 | 联动管理........................................................................................................40 |
|  | 3.6.6 | 网克分流........................................................................................................46 |
|  | 3.6.7 | 特色服务器....................................................................................................48 |
| 3.7 | 3.6.8 | LACP .............................................................................................................48 安全配置.................................................................................................................... 50 |
|  | 3.7.1 | ARP 欺骗防御 ...............................................................................................50 |
|  | 3.7.2 | MAC 管理......................................................................................................52 |
|  | 3.7.3 | IP 地址过滤 ...................................................................................................54 |
|  | 3.7.4 | 速率限制........................................................................................................55 |
|  | 3.7.5 | 安全日志........................................................................................................56 |
|  | 3.7.6 | 设备访问控制................................................................................................57 |
| 3.8 |  | 系统管理.................................................................................................................... 58 |
|  | 3.8.1 | 配置管理........................................................................................................58 |
|  | 3.8.2 | 软件升级........................................................................................................59 |
|  | 3.8.3 | 重启设备........................................................................................................60 |
|  | 3.8.4 | 帮助................................................................................................................60 |
|  | 3.8.5 | 退出................................................................................................................60 |
| 3.9 |  | 联系我们.................................................................................................................... 60 |

附录 A 图附录............................................................................................................................61

附录 B 表附录............................................................................................................................64

第1章	产品介绍

非常感谢您选用上海艾泰科技有限公司的全千兆管理型交换机 SG3124R、SG3124F、

SG3224F，安全型交换机 SG2124、SG2124F！

1.1	产品简介

SG3124R/SG2124  24  口全千兆交换机是一款二层线速以太网交换机产品，它提供了

24 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ-45 端口，支持端口正反线自适应。

SG3224F 24 口全千兆管理型交换机是一款二层线速以太网交换机产品，它提供了 8

个 10/100/1000M 自适应 RJ-45 端口，16 个 1000BASE-SX/LX SFP 光口。

SG3124F、SG2124F 24  口全千兆交换机是一款二层线速以太网交换机产品，它提供

24 个 10/100/1000M 自适应以太网端口以及 2 个端口复用光口， 网口支持端口正反线自适

应。

SG3124R、SG3124F、SG3224F 提供 WEB 管理界面，支持 VLAN、端口汇聚、端口 镜像、 广播风暴抑制等多种功能，扩展性能极佳，是一款应用于网吧、企业、小区、校 园网组建千兆骨干网的首选设备。

SG2124/SG2124F 不支持 RSTP、端口镜像、802.1Q、LACP 以及 SNMP 功能，故本 手册中对这些功能的描述只对管理型交换 SG3124R、SG3124F、SG3224F 生效，IEEE802.3z 标准则对 SG2124F、SG3124F、SG3224F 生效。

1.2	产品特性

	符合 IEEE802.3ab、IEEE802.3ad、IEEE802.3z、IEEE802.1p 标准

	采用存储转发交换模式

	端口支持无阻塞线速交换

	端口支持 MDI/MDI-X 自适应

	端口支持自协商传输速率和工作模式

	支持设置端口工作模式

	支持 10M 半/全双工、100M 半/全双工和 1000M 全双工模式

	支持端口使能（启用和禁用）

	支持网络克隆

	支持特色服务器

	允许转发 Jumbo 帧，支持最大帧设置（1518-9600 字节之间）

	支持 MAC 地址自动学习

	支持 MAC 地址自动老化，默认老化时间为 300 秒

	支持 MAC 地址表管理

	支持 MAC 地址静态绑定

	支持基于端口的 VLAN

	支持 TAG VLAN

	支持共享 VLAN

	支持端口汇聚功能

	支持 LACP

	支持 ARP 攻击防御

	支持 ARP 信任端口

	支持自定义镜像端口和被镜像端口

	支持快速生成树协议（RSTP）

	支持简单网络管理协议（SNMP），包括 SNMP V1 和 V2

	支持 802.1p 优先级

	支持基于端口的优先级

	支持联动管理

	支持总体流量统计和各端口流量统计

	支持各端口速率限制

	支持整机广播风暴抑制

	支持安全日志

	提供 WEB 配置界面

	提供命令行接口（CLI），可通过 Console 口进行管理

	支持限制多用户同时管理

	支持修改管理密码

	支持软件在线升级

	支持恢复出厂配置

	支持配置的导入和导出

1.3	物理规格

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 物理尺寸 | 440mm×230mm×44.5mm（长×宽×高） |
| 端口数量 | SG3124R/SG2124 24：24 个 10/100/1000M RJ-45 端口； SG3124F/SG2124F： 24 个 10/100/1000M RJ-45 端口及 2 个端口 复用光口； SG3224F：8 个 10/100/1000M 自适应 RJ-45 端口，16 个 1000BASE-SX/LX SFP 光口 |

| 介质类型 | 10Base-T：3/4/5 类双绞线 100Base-TX：5 类双绞线 1000Base-T：超 5 类双绞线 多模：50/125μm 多模光纤，配有 LC 插头，传输距离 550m 单模短距：9/125μm 单模光纤，配有 LC 插头，传输距离 10km 单模中距：9/125μm 单模光纤，配有 LC 插头，传输距离 40km 单模长距：9/125μm 单模光纤，配有 LC 插头，传输距离 70km |
| --- | --- |
| 输入电压 | 100V～240V AC，50/60Hz |
| 功耗 | 30W |
| 工作温度 | 0℃～40℃ |
| 存储温度 | -40℃～70℃ |
| 工作湿度 | 10%～90%，不结露 |
| 存储湿度 | 5%～90%，不结露 |
| 备注： 1、介质类型中的光纤介质仅对 SG2124F、SG3124F、SG3224F 生效！ 2、SG3224F 功耗为 40W。 |  |

表  1-1 物理规格

1.4	交换机的外观

1.4.1	前面板介绍

SG3124R/SG2124 交换机前面板由指示灯、端口、Reset 按钮以及 Console 口组成，如 图 1-1 所示。其中，端口 1～24 均为 10/100/1000M 端口；SG2124F、SG3124F 交换机的前 面板由指示灯、端口、Reset 按钮以及 Console 口组成，如图  1-2 所示，其中，端口 1～24 均为 10/100/1000M 端口，两个光口分别与端口 23、24 复用，但光口优先级高，即端口 23、

24 与光口都同时插上媒体介质，光口生效网口不生效；SG3224F 交换机前面板由指示灯、

8 个 10/100/1000M 自适应 RJ-45 端口、16 个 1000BASE-SX/LX  SFP 光口、Consloe 口组

成，如图  1-3 所示。

图  1-1 SG3124R/SG2124 前面板示意图

图  1-2 SG2124F/SG3124F 前面板示意图

图  1-3 SG3224F 的前面板示意图

提示： 本章所介绍设备的物理外观均以实物为准！

1.	指示灯说明

| 指示灯 | 描述 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| PWR | 电源指示灯 | 电源工作正常时常亮。 |
| SYS | 系统状态指示灯 | 启动正常后缓慢闪烁，如不亮或不闪表示有故障。 |
| Link/Act | 端口状态指示灯 | 当有设备正常连接到某端口后，该端口对应状态指 示灯常亮，该端口有流量时闪烁。 |
| SFP | 光口状态指示灯 | 当有设备正常连接到某端口后，对应 SFP 指示灯常 量，该端口有流量时闪烁（SFP 指示灯属 SG2124F/SG3124F 特有）。 |
| 1000M | 端口速率指示灯 | 当有设备连接到某端口，且 1000M 协商成功后， 该端口对应速率指示灯常亮。 |

图  1-4 指示灯说明

2.	Reset 按钮

Reset  按钮是复位按钮，用于恢复交换机的出厂配置。操作方法：在设备带电运行过 程中，按住此按钮约 5 秒钟后，松开按钮，待交换机启动后，其配置将恢复出厂默认值。

3.	Console 口

Console 接口是一种符合 RS232 标准的异步通信串口，位于交换机前面板。管理 PC

可通过 Console 口管理交换机。

1.4.2	后面板介绍

图  1-5 交换机后面板示意图

第2章	产品安装

2.1	安装注意事项

安装交换机之前，必须保证交换机的电源关闭。并遵从以下安装注意事项：

	要确保安装工作台和标准机架的平稳性；

	不要在交换机上放置重物；

	要确保交换机有良好的通风散热环境；

	要确保交换机使用存放的地方环境干燥，远离火源；

	避免直接将交换机暴露在阳光下，尽量远离发热元件；

	尽量将交换机安装在远离发热源和强功率无线电发射台、雷达发射台的地方；

	请使用本交换机的电源线，如使用其他的电源线将可能导致故障或损坏交换机。

2.2	安装在工作台上

一般情况下将交换机安装在工作台上，步骤如下：

1.	首先将交换机底部朝上放置在足够大、平稳且接地良好的工作台上；

2.	然后再揭去脚垫的胶面保护纸，把 4 个脚垫分别粘贴在机壳底部的 4 个圆型凹槽内；

3.	最后把交换机翻转过来，平稳地放置在工作台上。

2.3	安装在标准机架上

还可将交换机安装在 19 英寸标准机架上（如图 2-1 所示），安装步骤如下：

1.	首先将随机附带的两个 L 型支架分别安装在交换机面板的两侧；

2.	然后再用螺钉把交换机固定在安装机架上。

图  2-1 机架安装示意图

2.4	建立网络连接

建立网络连接：在设备的端口插入合适的介质以建立网络间的连接。   提示：

SG3124R、SG3124F、SG3224F、SG2124、SG2124F 交换机电口能够自动侦测交叉线， 因此用户既可以用直通网线来连接网卡或路由器，也可以用交叉线来连接。

2.5	连接电源线

SG3124R、SG3124F、SG3224F、SG2124、SG2124F 交换机。交换机使用 100~240V，

50/60HZ 交流电源。接通电源前必须确保电源供电、连接、接地正常，否则可能造成系统

异常或系统损坏。

连接步骤如下：

1.	将交换机电源线的一端插到交换机后面板的交流电源插座上，另一端插到外部的供 电交流电源插座上；

2.	检查交换机的电源指示灯（PWR）是否变亮，灯亮表示电源连接正确。 电源连通后，交换机就进入了自检阶段。在此过程中，可利用图  1-4 所示的指示灯说

明来判断系统运行正常与否。

第3章	WEB 管理

用 户 可 以 通 过  WEB  界 面 非 常 直 观 地 管 理 和 维 护  SG3124R/  SG3124F/  SG3224F SG2124/SG2124F 交换机。在通过 WEB 界面对交换机进行配置之前，用户必须配置管理 PC 的网络属性。

3.1	配置本地计算机

用户在进入 WEB 界面管理交换机之前，必须将局域网上的计算机的 IP 地址与交换机 配置在同一子网中。交换机的默认管理 IP 地址为 192.168.16.254，子网掩码为 255.255.255.0

下面以 Windows XP 为例讲述如何配置本地计算机，配置步骤如下：

1.	启动装有 Windows XP 的计算机；

2.	单击“开始”→“设置”→“控制面板”；

3.	在“控制面板”窗口里双击“网络和 Internet 连接”；

4.	单击“网络连接”→“本地连接”→“属性”→“Internet 协议（TCP/IP）”和属性的设置；

5.	设置  IP  地址为  192.168.16.2-192.168.16.253  中的任意一个地址，子网掩码为

255.255.255.0。

3.2	登录 WEB 界面

计算机如果是使用 MS Windows 或 Linux 操作系统，都可以通过浏览器（Internet Explorer 或 Firefox）来对交换机进行配置。如果您使用 Internet Explorer 浏览器，请确保 其版本在 5.0 以上。

打开 WEB 浏览器，在地址栏中输入交换机的默认管理 IP 地址 192.168.16.254，将会 出现交换机的登录界面（如图 3-1 所示）。在登录框中输入密码（首次登录时不需要输入 密码，缺省为空），然后单击“确认”按钮。如果输入的密码正确，将进入“配置向导-密码设 置”页面。

图  3-1 登录 WEB 界面

3.3	菜单介绍

图  3-2 功能菜单

WEB  界面的菜单栏包含系统状态、基本配置、高级配置、安全配置、系统管理五个 一级菜单。每个一级菜单又包含二级菜单，单击某个一级菜单即可显示其包含的二级菜单。 下表列出了每个一级菜单包含的二级菜单，您可以根据此表，快速找到想要配置的内容。

| 一级菜单 | 二级菜单 | 页面功能 |
| --- | --- | --- |
| 系统状态 | 统计预览 | 显示所有端口的统计信息 |
|  | 端口统计 | 分别显示各端口的统计信息 |
|  | RSTP 状态 | 显示 RSTP 的状态 |
|  | LACP 状态 | 显示 LACP 预览和每个端口的具体状态 |

| 基本配置 | 配置向导 | 配置交换机的一些常见操作的向导。 |
| --- | --- | --- |
|  | 系统设置 | 显示和配置系统日期/时间、DHCP 客户端、设备名、密码、 SNMP 功能。 |
|  | 端口管理 | 显示和配置交换机各端口的基本信息，例如连接状态、工 作模式、端口保护等 |
|  | 端口镜像 | 设置镜像端口和被镜像端口 |
| 高级配置 | Vlans | 设置 VLAN |
|  | 端口汇聚 | 设置端口汇聚功能 |
|  | RSTP | 设置快速生成树协议 |
|  | LACP | 设置 LACP |
|  | 网克分流设置 | 配置网络克隆服务端和客户端 |
|  | 特色服务器 | 配置收银、监控、游戏、无盘、英保通等服务器 |
|  | QoS | 设置端口优先级和 802.1p 优先级 |
|  | 联动管理 | 管理同一广播域中通过联动发现的交换机 |
| 安全配置 | ARP 欺骗防御 | 设置 IP/MAC 绑定 |
|  | MAC 管理 | 设置 MAC 地址静态绑定 |
|  | 设备访问控制 | 设置允许访问设备的特定对象 |
|  | IP 地址过滤 | 设置某端口允许的 IP 地址，是否允许某端口连接的 DHCP 服务器分配 IP 地址 |
|  | 速率限制 | 设置交换机各端口的上传和下载速率 |
|  | 安全日志 | 显示设备上可能出现的 MAC 地址欺骗 |
| 系统管理 | 配置管理 | 更新，保存交换机的当前配置，恢复出厂配置 |
|  | 软件升级 | 升级交换机软件 |
|  | 重启设备 | 重新启动交换机 |
|  | 帮助 | 提供帮助信息 |
|  | 退出 | 退出 WEB 配置界面 |

表  3-1WEB 界面的菜单介绍

3.3.1	常用按钮介绍

| 按钮 | 功能 |
| --- | --- |
| 保存 | 保存当前所做的配置 |
| 重填 | 恢复到修改前的配置参数 |
| 刷新 | 刷新当前页面相关状态信息 |
| 删除 | 删除选中的配置条目 |
| 清除 | 清除页面统计信息 |
| 帮助 | 打开在线帮助页面，获取相关功能的帮助信息 |

表  3-2 常用按钮介绍

3.3.2	WEB 超时处理

当用户长时间没有进行 WEB 界面操作时，系统超时会注销本次登录。用户如需继续 操作必须重新登录。系统的超时时间为 300 秒。

3.4	系统状态

3.4.1	统计预览

在本页面可以查看所有端口的流量统计，包括发送字节数、帧数、接收字节数、接收 帧数等。

表  3-3 端口统计预览

	端口：交换机的物理端口；

	发送字节：显示端口发送的总字节数；

	发送帧：显示端口发送的总帧数；

	接收字节；显示端口接收的总字节数；

	接收帧：显示端口接收的总帧数；

	发送广播和多播：显示端口发送的广播和多播帧数；

	接收广播和多播：显示端口接收的广播和多播帧数；

	ARP 欺骗包：显示对应端口的 ARP 欺骗包统计数；

	清除：清除本页面所有的统计信息；

	刷新：显示最新的统计值；

3.4.2	端口统计

在本页面可以查看各端口流量的详细信息，单击端口号，即可显示此端口的流量统计 信息。

图  3-3 端口统计

	接收帧：端口接收的总包数；

	接收字节：端口接收的总字节数；

	接收广播和多播：端口接收的广播包和多播包数；

	接收错误包：端口接收的错误包数；

	接收小包(64 Bytes)：端口接收的 64 字节的包数；

	接收大包(1024-Bytes)：端口接收的超过 1024 字节的包数；

	发送帧：端口发送的总包数；

	发送字节：端口发送的总字节数；

	发送广播和多播：端口发送的广播包和多播包数；

	发送错误包：端口发送的错误包数；

	发送小包(64 Bytes)：端口发送的 64 字节的包数；

	发送大包(1024-Bytes)：端口发送的超过 1024 字节的包数；

	清除：清除所有的端口统计信息；

	刷新：显示最新的端口统计信息。

3.4.3	RSTP 状态

3.4.3.1	RSTP 预览

图  3-4 RSTP 预览

	网桥 ID：交换机的网桥 ID，由桥优先级和 MAC 地址组成；

	握手时间：显示发送两个相邻 BPDU 报文的时间间隔；

	老化时间：显示 BPDU 的老化时间；

	转发延迟：网桥在发送数据包前，维持在监听和学习状态的时间；

	拓扑：显示拓扑状态，“Steady”表示拓扑稳定，“Changing”表示在变化中；

	根桥：显示 STP 网络中的根桥，本交换机为根桥时，显示本交换机的网桥 ID； 否则，显示根桥的网桥 ID；

	刷新：单击“刷新”按钮，显示最新的状态信息；

	RSTP 配置：单击“RSTP 配置”超链接，即可进入高级配置—>RSTP 配置 页面。

3.4.3.2	RSTP 端口状态

图  3-5RSTP 端口状态

  端口：显示交换机所有的物理端口；

  路径花费：显示端口的路径开销；

   边缘端口：显示直接与终端相连的端口，yes 表示端口为边缘端口，no 表示端口 为非边缘端口；

  协议：显示消除环路使用的生成树协议，此处显示为 RSTP；

  端口状态：显示各端口的状态。

	当端口没有启用 RSTP 功能时，端口状态显示为未启用。端口的 RSTP 功 能可在高级配置—>RSTP 配置页面进行配置。

	当端口启用 RSTP 功能时，RSTP 端口有 Forwarding、Learning、Listening、

Blocking 以及 Disabled 五种状态，下面将分别介绍。

1.	Blocking：阻塞状态，仅接收并处理 BPDU，不转发用户流量；

2.	Listening：监听状态，在此状态下完成根桥、根端口以及指定端口的选 举；

3.	Learning：学习状态，交换机根据用户流量构建 MAC 地址表；

4.	Forwarding：端口转发用户流量的状态；

5.	Disabled：端口禁用或物理链路断掉。

3.4.4	LACP 状态

3.4.4.1	LACP 预览

图  3-6 LACP 预览

 组别：LACP 自动协商生成的汇聚组；

 默认：缺省时 LACP 都汇聚在一个默认组中；

 端口：交换机的物理端口，绿色的是活动端口，红色的是非活动端口；

  刷新：查看 LACP 的最新预览信息；

  LACP 配置：进入高级配置—>LACP 页面，配置 LACP。

3.4.4.2	LACP 预览

图  3-7    LACP 端口状态

 端口：交换机的物理端口；

 协议状态：端口上协议开启的状态，yes 表示端口上启用了 LACP 协议，no 表示

端口上没有启用 LACP 协议；

 成员端口：与本地交换机形成 LACP 汇聚的对端交换机的端口；

 密钥：LACP 协商时使用的密码。   提示：

密钥是 0-255 之间的数字，auto 表示自动。

3.5	基本配置

3.5.1	配置向导

本页面的配置向导将会引导您完成使用交换机的一些常见配置，包括密码设置、IP 地 址设置、交换机类型设置、汇聚组设置、端口镜像、特色服务器设置。安全绑定（仅在交 换机类型设置为—边缘交换机时独有）。

3.5.1.1	密码设置

本页面设置的密码能显著增强交换机的安全，如下图：

图  3-8 密码设置

	密码：为交换机安全而设置的一串字符；

	密码确认：重复刚输入的密码，注意和上次保持一致；

	下一步：进入配置向导的下一个配置页面；

	帮助：获取当前配置内容的帮助信息。   提示：

密码最大 11 为位，是除% 、' 、\  、" 以及空格之外的一串字符。

3.5.1.2	IP 地址设置

图  3-9 IP 地址设置

	启用 DHCP 客户端：启用/禁用交换机的 DHCP 客户端功能，启用此功能后，交 换机将从网络上已经存在的 DHCP 服务器处获得 IP 地址；

	IP 地址、子网掩码：用于设定我们管理交换机时使用的 IP 地址。为了方便对交 换机进行管理，交换机的管理 IP 地址一般设为与局域网同网段；

	网关：局域网的网关地址；

	设备名：自定义设备的名称；

	上一步：返回配置向导的上一个配置页面；

	下一步：进入配置向导的下一个配置页面；

	帮助：获取当前配置内容的帮助信息。

3.5.1.3	交换机类型设置

在本页面设置的交换机类型，根据交换机在网络中的层次而言，可分为边缘交换机、 核心交换机如下图所示：

图  3-10  交换机类型设置

	边缘交换机：交换机放在网络的接入层，用来连接终端；

	核心交换机：交换机放在网络的核心层，作为交换网络的核心；

	上一步：返回配置向导的配置页面；

	下一步：进入配置向导的下一个配置页面；

	帮助：获取当前配置内容的帮助信息。

提示： 选择不同交换机类型，配置向导随后的配置内容不同的，具体差异见配置向导的后续

内容。

3.5.1.4	汇聚组设置

在配置向导中选择不同的交换机类型，汇聚组的配置是不同的。选择核心交换机时的 汇聚组配置页面如图 3-11 选择边缘交换机时的汇聚组设置页面如图 3-12，配置时只需要 在需要汇聚的端口上启用汇聚功能即可，如在图 3-11 中需要在端口 1、2、13、14 上配置 端口汇聚，其配置图见图 3-13  汇聚组配置实例：

图  3-11  汇聚组设置—核心交换机

图  3-12  汇聚组设置—边缘交换机

	启用汇聚：在系统预设的端口上启用端口汇聚功能，如图  3-13 中的“启用汇聚（端 口 1 端口 2）等；

	上一步：返回上一个配置页面；

	下一步：进入下一个配置页面；

	帮助：获取当前配置内容的帮助信息

图  3-13  汇聚组配置实例

提示：

1.	配置本页面的汇聚时，将清空之前配置的端口汇聚；

2.	本页面提供了快捷、固定、有限选择的端口汇聚，端口若要灵活配置端口汇聚的 参与端口，请参看本手册 3.6.2 端口汇聚配置和 3.6.8 节 LACP 的配置。

3.5.1.5	端口镜像

通过端口镜像功能，可以将被监控端口的流量复制到监控端口，实时提供各被监控端 口的传输状况的详细资料，以便网络管理人员进行流量监控、性能分析和故障诊断。

在设备中，可以指定任意一个端口为监控端口，并指定其它 1 个或多个端口作为被监 控端口。

图  3-14 端口镜像

	端口：设备的物理端口；

	监控服务器端口：端口镜像中连接监控服务器的端口；

	源端口：被监控的端口，可选择一个或多个端口作为源端口；

	全选/全不选：选中或取消所有端口（除了监控端口）作为源端口；

	上一步：返回配置向导的上一个配置页面；

	下一步：进入配置向导的下一个配置页面；

	帮助：获取当前配置内容的帮助信息。

3.5.1.6	特色服务器

特色服务器时针对一些具体运用而设置的具有特色的服务器，包括收银、监控、虚 拟磁盘、无盘服务器、英保通等，使用特色服务器能有效的提升网络的性能。并且选择

不同的交换机类型时，特色服务器的配置是不相同的。

3.5.1.6.1  特色服务器-边缘交换机

图  3-15  特色服务器-边缘交换机

	端口：交换机的物理端口；

	连接状态：当前端口的活动状态，绿色的为活动端口，红色的标识为 Down 是 非活动端口；

	无：当前端口没有连接任何特色服务器；

	路由器：当前端口连接的特色服务器时路由器；

	无盘服务器：无盘网络中服务端的服务器；

	上一步：返回配置向导的上一个配置页面；

	下一步：进入配置向导的下一个配置页面；

	帮助：获取当前配置内容的帮助。

3.5.1.6.2	特色服务器-核心交换机

图  3-16  特色服务器配置

	端口：交换机的物理端口；

	连接状态：端口当前的活动状态，绿色的是 UP 端口（活动端口），红色的是 Down

掉端口（非活动端口）；

	无：当前端口没有连接任何特色服务器；

	路由器：当前端口连接的特色服务器是路由器；

	收银：当前端口连接的特色服务器是用来计费的收银服务器；

	监控：当前端口连接的特色服务器是用来监控网络运行监控服务器；

	电影娱乐：当前端口连接的特色服务器是供客户电影娱乐的服务器；

	游戏：当前端口连接的特色服务器是游戏服务器；

	虚拟磁盘：当前的特色服务器是虚拟磁盘空间的服务器；

	无盘服务器：无盘网络中服务端的服务器；

	英保通：是为中小型网络环境量身订制的软件解决方案，通过该特色服务可以 为工作群中的电脑轻松地分发软件包；

	完成：保存当前特色服务器的配置；

	帮助：获取当前配置内容的帮助信息。

提示： 只有单击“完成”按钮后，所做的配置才会生效，若未单击“完成”按钮离开配置向导页

面，所有的配置将不会生效。

“安全绑定”功能页面在配置向导中仅交换类型设置为边缘交换机时独有，安全绑定是 在指定的端口上做 IP/MAC/PORT 的三元绑定。启用安全绑定功能后，能有效提升网络的 安全性。配置安全绑定只需要在要实施安全保护的端口上启用该功能并保存即可，如要在 端口 2、3 上作安全绑定，其参数配置如下图所示：

图  3-17  安全绑定设置

	端口：交换机的物理端口；

	连接状态：当前端口的活动状态，绿色的是活动端口，红色的标志为 Down 的是 非活动端口；

	IP/MAC/PORT 绑定：在指定的端口上做 IP 地址、MAC 地址的绑定，使得特定 的端口上只允许具有特定的 IP 地址、MAC 地址的数据包通过。

	IP 地址：交换机端口所连接设备的 IP 地址；

	MAC 地址： 交换机端口所连接设备的 MAC 地址；

	上一步：返回配置向导的上一个配置页面；

	完成：完成整个配置向导的配置操作，具有保存配置的作用；

	帮助：获取当前配置内容的帮助信息。   提示：

只有单击“完成”按钮后，所做的配置才会生效，若未单击“完成”按钮离开配置向导 页面，所有的配置将不会生效。

3.5.2	系统设置

3.5.2.1	显示系统信息

在本页面可以查看交换机的 MAC 地址、软件版本、IP 地址、子网掩码、DHCP 服务 器等信息，如下图所示。

图  3-18 显示系统信息

	MAC 地址：显示交换机的物理地址；

	序列号：设备用来标识身份的一串数字;

	软件版本：显示交换机的软件版本；

	系统运行时间：显示设备从启动到当前为止已经运行的时间；

	当前 IP 地址：显示交换机的管理 IP 地址；

	子网掩码：显示管理 IP 对应的的子网掩码；

	网关：显示交换机的网关 IP 地址；

	DHCP 服务器：显示给交换机分配 IP 地址的 DHCP 服务器的 IP 地址；

	租用时间剩余：显示交换机租用 IP 地址的剩余时间。

3.5.2.2	系统设置

图  3-19 系统设置

	系统日期：系统当前日期，单位为年、月、日；

	系统时间：系统当前时间，单位为时、分、秒；

	启用 DHCP 中继：启用/禁用交换机的 DHCP 中继功能，启用此功能后，交换机 将转发 DHCP 请求/响应报文。

	启用 DHCP 客户端：启用/禁用交换机的 DHCP 客户端功能，启用此功能后，交 换机将从网络上已经存在的 DHCP 服务器处获得 IP 地址；

	IP 地址、子网掩码：用于设定我们管理交换机时使用的 IP 地址。为了方便对交 换机进行管理，交换机的管理 IP 地址一般设为与局域网同网段；

	网关：局域网的网关地址；

	VLAN ID：交换机默认的 VLAN，默认是 VLAN 1；

	MAC 地址老化时间：设备缓存表中 MAC 地址从生成到被系统老化删除的时间， 默认为 300 秒，如果不是另有特殊需要，建议不要修改默认值，否则会影响网络 性能；

	设备名：自定义设备的名称；

	密码：设置登录交换机管理界面输入的密码，默认为空；

	密码确认：与上面设置相同；

	启用 ARP 欺骗防御：启用/禁用 ARP 欺骗防御功能，启用此功能后，再进入安全 配置—>ARP 欺骗防御页面，配置 IP/MAC 绑定，就可以有效防止 ARP 欺骗防御 了；

	启用 SNMP：启用/禁用 SNMP 功能，启用 SNMP 功能后，配置的 SNMP 参数才 生效；

	SNMP Trap：设置接收 SNMP Trap 消息的目的主机地址；

	SNMP 读社区名：管理软件使用读社区名来读取交换机的状态信息；

	SNMP 写社区名：管理软件使用写社区名来设置交换机的配置参数；

	SNMP Trap 社区名：交换机使用 Trap 社区名向管理软件报告问题和错误；

   保存：保存所做的配置；

   重填：恢复到修改前的配置；

   帮助：提供当前页面的帮助信息。   提示：

1.	更改密码后，请妥善保管新密码，一旦忘记密码，则只有通过 Reset 按钮，将配 置恢复为出厂值，才能进入交换机的管理界面；

2.	出厂时我们对交换机的 IP 地址参数进行了设置，在使用时，您可以根据具体的 网络环境进行重新设置。可以手动设置交换机的 IP 地址、子网掩码和默认网关， 也可以启用 DHCP 功能自动从网络上获取 IP 地址、子网掩码和默认网关；

3.	设备支持 SNMP 的 V1 和 V2C 版本；

4.	启用  SNMP 服务之后，就可以在远程使用  SNMP 软件管理和监视交换机。管 理软件可以使用读社区名读取交换机的状态信息；也可以通过写社区名修改交换 机的配置；在某些特定事件（例如重启、链路 Down、链路 Up）发生时，交换机 还会使用 Trap 社区名主动向管理软件发送 Trap 消息。

5.	读社区名只能用来读，写社区名可以用来读、写，Trap 社区名只能用来发送 Trap。

3.5.3	端口管理

在本页面，您可以配置交换机各端口的连接状态、工作模式、允许最大帧，还可以开 启端口保护功能。

图  3-20 端口配置

	全局配置：用于统一设置所有端口的配置模式、允许最大帧以及端口保护等功能， 例如，选择配置模式为 1000M（全双工），则所有端口的配置模式都自动设置为

1000M(全双工)；

	端口：显示交换机的所有物理端口；

	连接状态：显示交换机各端口的连接状态，Down 表示连接失败，连接成功后， 显示端口的工作速率和双工模式；

	配置模式：设置交换机的工作模式，选项有自动协商、10M(半双工)、10M(全双 工)、100M(半双工)、100M(全双工)、1000M(全双工)以及禁止，自动协商表示交 换机与对方设备自动协商工作速率和双工模式，禁止表示禁用某个端口；

	允许最大帧：交换机端口允许通过的最大帧，范围为 1518~9600 字节；

	流控：交换机的流量控制开关，此功能用来控制数据收发双方的数据收发速率；

	端口保护：启用/禁用端口保护功能，启用端口保护功能，端口不再学习新的 MAC 地址，并且只有目的 MAC 地址存在于静态地址表项中的报文才能被转发；禁用 端口保护功能后，将恢复该端口的学习和转发功能。

	泛洪：启用该功能即是关闭了端口的 MAC 地址学习功能，端口收到数据帧后直 接向其他端口转发；

	ARP 信任端口：开启交换机的 ARP 攻击防御后，交换机的端口收到的 ARP 包到 达一定的数量，交换机就会认为遭受到了 ARP 攻击，进而采取一定的保护措施， 而启用了 ARP 信任端口时，即使 ARP 包超过了端口阈值，交换机也不会采取保 护措施。

注意：

1、 在没有设置静态 MAC 地址的情况下，启用所有端口的端口保护功能，将导致无 法管理交换机。

2、 泛洪将会严重影响整个网络的性能，因此请慎用该功能！

3、 启用流控功能时，数据收发的双方都需要支持流控功能，并且在同一个端口上流

控和 LACP 不能同时使用，若启用了 LACP，端口上的流控会自动关闭。

3.5.4	端口镜像

通过端口镜像功能，可以将被监控端口的流量复制到监控端口，实时提供各被监控端 口的传输状况的详细资料，以便网络管理人员进行流量监控、性能分析和故障诊断。

在设备中，可以指定任意一个端口为监控端口，并指定其它 1 个或多个端口作为被监 控端口。

图  3-21 端口镜像配置

	端口：显示交换机的所有物理端口；

	源端口：被监控的端口，可选择一个或多个端口作为源端口；

	监控端口：对源端口流量进行监控的端口，监控端口只能有一个。   注意：

1.	源端口与监控端口不能是同一个端口；

2.	如果某端口已经在高级配置—>端口汇聚页面配置属于某个汇聚组，则此端口不

能再配置为监控端口。

3.6	高级配置

3.6.1	Vlans

VLAN，即虚拟局域网，可以将网络逻辑地分割成多个不同的广播域。一个 VLAN 组 成一个逻辑广播域。同一个 VLAN 中的成员共享广播，可相互通信；不同 VLAN 之间实 现物理隔离，一个 VLAN 内部的单播、广播和多播包都不会转发到其他 VLAN 中，从而 有助于控制流量、简化网络管理、加强网络安全性。

交换机可实现端口 VLAN 和 TAG VLAN 两种类型的 VLAN。在配置 VLAN 之前，需 先选择 VLAN 的类型，如下图所示：

图  3-22VLAN 类型选择

	保存：保存所选择的 VLAN 类型，即在交换机上使用该类型的 VLAN；

	重填：恢复到修改前的值；

	帮助：跳转到提供帮助信息的帮助页面。

3.6.1.1	端口 VLAN 设置

基于端口的 VLAN 根据交换机端口来定义 VLAN 成员。它是将交换机上的物理端口 和 VLAN 交换机内部的端口分成若干个组，每个组构成一个虚拟网，相当于一个独立的 VLAN 交换机。

进入高级配置—>Vlans 页面，在 VLAN 类型的下拉框选择端口 VLAN，如下图所示：

图  3-23VLAN 类型配置

3.6.1.1.1  端口 VLAN 配置

图  3-24 端口 VLAN 配置

	VLAN 组号：自定义 VLAN 的组号，范围为 1-24；

	端口号：在对应的端口下打勾，即可选择 VLAN 包含的端口。   提示：

1.	系统中存在一个缺省 VLAN，VLAN 号为 1，默认包含所有的物理端口；

2.	一个 VLAN 可以包含多个端口；

3.	一个端口也可以属于多个 VLAN；

4.	系统最多支持设置 24 个 VLAN。

3.6.1.1.2  端口 VLAN 配置实例

要求设置端口 1、2 可以互相通信，端口 2、3 可以互相通信，但 1、3 不能通信。 配置步骤如下：

1.	修改 VLAN 1，只包含端口 1 和端口 2；

2.	再新建一个 VLAN 2，包含端口 2 和端口 3；

3.	配置完成。

3.6.1.1.3  端口 VLAN 列表

可以在“端口 VLAN 列表”中查看 VLAN 的配置信息，如下图所示。

图  3-25 端口 VLAN 列表

	VALN 组号：配置的 VLAN 组的标识；

	VLAN 成员：同一 VLAN 内包含的端口；

	编辑：如果想编辑某个 VLAN，只需在上表中单击“VLAN 组号”超链接，其信息 即会填充到相应的配置框内，修改并保存即可；

	全选/全不选：选中或取消所配置的全部 VLAN；

	删除：选择一个或多个 VLAN，单击列表右下方的“删除”按钮，既可以删除选中 的 VLAN。

提示：

系统缺省 VLAN“1”只能编辑不能删除。

3.6.1.2	TAG VLAN 设置

TAG VLAN 用 VID 来划分不同的 VLAN，当数据帧通过交换机的时候，交换机根据 帧中 TAG 头的 VID 信息来识别它们所在的 VLAN。但是若帧中无 TAG 头，则应用帧所 通过端口的缺省 VID 信息来识别它们所在的 VLAN，这使得所有属于该 VLAN 的数据帧， 不管是单址帧、多址帧还是广播帧，都将限制在该逻辑 VLAN 中传播。这将使组中主机 之间能够相互彼此通信，而不受其它主机的影响，就像它们存在于单独的 VLAN 当中一 样。

进入高级配置—>Vlans 页面，在选择 VLAN 类型的下拉框选择 TAG VLAN，如下图 所示：

图  3-26 TAG VLAN 类型配置

3.6.1.2.1  TAG VLAN 配置

选择 VLAN 类型为 TAG VLAN，则需要配置 VLAN ID 以区分不同的 VLAN。您可以 自行添加 ID，取值范围为 2~4094。如下图所示：

图  3-27 添加 VLAN ID

	添加：填入 VLAN ID 后，点击“添加”按钮，即可将该 VLAN ID 添加完成。

VLAN ID 添加完成后，会自动跳转到 VLAN 设置页面，可对该 TAG VLAN 进行详细 配置，如下图所示：

图  3-28 VLAN  设置

	端口：显示交换机所有的物理端口；

	成员：在右侧的选框打钩，则表示此端口属于该 VLAN。 单击“保存”后，则该 VLAN 生效。

提示：

1.	交换机已预先定义了一个 VLAN ID 为 1 的 VLAN，包含了所有 24 个端口；

2.	当在交换机设置了端口汇聚时，同一汇聚组的端口必须属于相同的 VLAN。

3.6.1.2.2  TAG VLAN 端口配置

点击“端口配置”按钮，进入 VLAN 端口配置页面，如下图所示：

图  3-29 VLAN 端口配置

	端口：显示交换机的物理端口；

	VLAN 设备：设置是否在端口上开启 VLAN 功能。选中选框表示启用，反之则 表示不启用。当端口启用 VLAN 功能时，交换机会会在接收到的 Untag 帧加上 一个相应 VLAN ID 的 Tag 帧头。

	帧类型：设置可通过端口的帧类型。包含两个选项：允许所有帧和允许 Tag 帧。 允许所有帧表示该端口允许所有帧通过；允许 Tag 帧则表示只允许 Tag 帧通过， 否则丢弃该帧。

	PVID：设置端口的 PVID，当启用端口的 VLAN 功能后，该端口接收到一个 Untag 帧时，交换机将会将该端口的 PVID 作为 Tag 头添加到帧中。当某个端口属于两 个或两个以上的 Tag VLAN 时，则可以在两个 VLAN ID 中选择一个作为端口的 PVID。

	保存：单击“保存”按钮，保存 VLAN 端口配置；

	重填：重新配置 VLAN 端口参数；

	帮助：获取当前配置内容的帮助信息。   提示：

一个端口也可以属于多个 Tag VLAN，默认情况下所有端口都属于一个 Tag

VLAN，Tag VLAN ID 为 1；

3.6.1.2.3TAG VLAN  配置实例

要求：

某公司使用路由器上网，内部局域网一台 SG3124R 的交换机通过端口 1 与路由器的 端口 1 相连，路由器的端口 5 上接一台管理主机 PC1，PC1 和 PC2（连接于交换机端口 2） 均不能接收 TAG 帧。现要求实现内网主机 PC2 和管理主机 PC1 可以互相访问，其他 PC 均不能和 PC1 通信。

图  3-30TAG VLAN 实例组网图

配置如下：

1.	在路由器上配置一个 TAG VLAN，ID 为 2，包含端口 1 和端口 5；

2.	在 SG3124R 上配置一个 TAG VLAN，VLAN ID 为 2；包含端口 1 和端口 2。

3.6.1.2.4  TAG VLAN 配置列表

可以在“VLAN 配置列表”中查看 VLAN 的配置信息，如下图所示：

图  3-31 VLAN 配置列表

	修改：如果需要修改 VLAN，则在 VLAN 配置列表中选择一个 VLAN，点击“修 改”，进入 VLAN 配置界面，为该 VLAN 进行配置；

	删除：如果需要删除 VLAN，则在 VLAN 配置列表中选择一个 VLAN，点击“删 除”按钮。

提示：

不能删除 VLAN ID 为 1 的 VLAN。

3.6.2	端口汇聚

所谓端口汇聚，就是把 2 个或多个交换端口聚合在一起，形成一个高带宽的数据传输 通道。聚集在一起的所有端口看作一个逻辑端口，工作起来像一条通道一样，该逻辑端口 带宽为汇聚组内所有端口带宽的叠加。例如，以太网交换中单个端口的带宽是 100Mbps，

2 个端口做端口汇聚就能得到 200Mbps 的带宽，4 个端口做端口汇聚就能得到 400Mbps 的

带宽。

端口汇聚不但提升了整个网络的带宽，而且数据还可以同时经由汇聚的多个物理链路 传输，具有链路备份的作用。当一条链路出现故障时，不影响其它链路工作，同时多条链 路之间还能实现流量均衡。

端口汇聚用于两台设备之间的级联，通过牺牲端口数来给设备之间的数据交换提供捆 绑的高带宽，提高网络速度，突破网络瓶颈，进而大幅提高网络性能。

图  3-32 端口汇聚

	汇聚组：系统最多支持设置 24 个汇聚组；

	端口：设置汇聚组包含的端口，一个端口只能属于一个汇聚组。    注意：

1、 同一汇聚组内所有端口的端口参数必须一致，端口速率、流量控制以及工作模式 必须相同，且协商模式不能为自协商；

2、 同一汇聚组内所有端口必须属于同一个 VLAN 组；

3、 汇聚组内不能含有监控端口；

4、 同一汇聚组内所有端口的速率限制必须相同。

3.6.3	RSTP

3.6.3.1	RSTP 概述

生成树协议（Spanning-Tree Protocol，以下简称 STP），是一种用于在局域网中消除环 路的协议。运行此协议的网桥通过互相交互信息来发现网络中的环路，并通过阻塞冗余的 网桥端口将一个包含环路的局域网转化成一个树状的局域网，从而保证数据传输路径的唯 一性。使用生成树协议不仅可以避免广播风暴，还带来了冗余的数据通路，提高了网络的 可靠性。

RSTP（Rapid Spanning-Tree Protocol，快速生成树协议）是 STP 协议的优化版。当一 个端口被选为根端口和指定端口后，它进入转发状态的延时会大大缩短，从而缩短了网络 最终达到拓扑稳定所需要的时间。

3.6.3.2	RSTP 配置

图  3-33 RSTP 配置

	优先级：交换机的优先级，和交换机 MAC 地址一起构成网桥 ID，网桥 ID 最小 的设备会被选举为根桥。取值范围为 0~65535，值越小优先级越高；

	握手时间：发送两个相邻 BPDU 报文的时间间隔，默认为 2 秒；

	老化时间：BPDU 报文的老化时间，默认为 20 秒。端口会存储接收到的最好的 BPDU，每次收到合适的 BPDU 后，老化时间开始计时，如果超过老化时间后， 端口还没有收到更好的 BPDU，就会采取相应的措施；

	转发延迟：网桥在发送数据包前，维持在监听和学习状态的时间；

	查看 RSTP 状态：单击“查看 RSTP 状态”超链接，即通过进入系统状态—>RSTP

状态页面。

3.6.3.3	RSTP 端口配置

图  3-34 RSTP 端口配置

	端口：显示交换机所有的物理端口；

	RSTP：启用/禁用端口的 RSTP 功能，打勾表示启用；

	边缘端口：直接与终端相连而不是和其它网桥相连的端口，边缘端口可以直接进 入转发状态，不需要延迟；

	路径花费：反映了本端口所连接网络的开销。该值越小，表示这个接口连接的网 络越好。

3.6.4	QoS

服务质量 QoS（Quality Of Service），是一种网络优化性能的技术。当网络过载或拥塞 时，QoS 能确保实时性要求较高的重要业务量（语音、视频等业务）不受延迟或丢弃。

设备支持设置 802.1p 优先级和端口优先级。支持设置高、中等、一般以及低 4 个优 先级。在转发数据时，系统将首先转发高优先级的数据，转发完高优先级的数据后再接着 转发下一个优先级的数据，直到转发完所有数据。

3.6.4.1	802.1p 优先级

IEEE802.1p 协议定义了优先级的概念，标准以太网帧的源 MAC 地址后增加的 CoS 字段定义了 8（0~7）个优先级值.支持 802.1p 协议的主机发送的数据帧都含有一个优先级 值，我们可以设置不同优先级值对应的优先等级（低、一般、中等和高），确保当网络发 生拥塞时，对实时性要求高的数据帧可以被优先转发。

选择 QoS 模式为 802.1p，显示 802.1p 优先级的配置界面，如下图所示。

图  3-35 802.1p 优先级配置

	QoS 模式：有 QoS 禁止、802.1p 以及端口优先级 3 个选项，此处选择为 802.1p ；

	全局优先级：用于为不同的 802.1p 值统一设置相同的优先级；

	802.1p 值：IEEE 802.1p 优先级值，有 8（0~7）个优先级值；

	优先级：设置优先级值对应的优先级，有低、一般、中等以及高 4 个选项。

3.6.4.2	端口优先级

针对每个端口设置优先级，来自同一端口的数据的优先级相同。当上联端口转发来自 各端口的数据时，优先转发高优先级端口的数据，转发完后再接着转发下一个优先级端口 的数据，以此类推，直至转发完所有数据。

选择 QoS 模式为端口优先级，即可显示端口优先级的配置界面，如下图所示。

图  3-36 QoS 配置

	QoS 模式：有 QoS 禁止、802.1p 以及端口优先级 3 个选项，此处选择为端口优 先级；

	全局优先级：为所有的端口设置相同的优先级。

图  3-37 端口优先级

	端口：显示交换机所有的物理端口；

	优先级：设置各端口对应的优先级，有低、一般、中等以及高 4 个选项。

3.6.4.3	QoS 禁止

选择 QoS 模式为 QoS 禁止，如下图所示，并单击保存按钮，即可关闭交换机的 QoS

功能。

图  3-38 QoS 禁止

3.6.5	联动管理

联动管理，是对广播域的远程交换机进行配置管理的功能，它通过发送广播报文，来 获取广播域中远程交换机的信息，并可对已发现的交换机进行基本参数的配置管理，包括 IP 地址设置、速率限制等操作。同时还能对联动发现的已选定的一组交换机作统一的联动 操作：包括安全绑定、重启设备、恢复出厂配置，本手册中称之为联动的批量操作。

3.6.5.1	配置界面介绍

进入高级配置—>联动管理  页面，可进行联动管理的配置如图  3-39 所示：

图  3-39 联动管理列表

	名称：显示远程交换机的名称；

	型号：显示交换机的类型；

	序列号：显示远程交换机的产品序列号；

	IP：显示远程交换机的 IP 地址；

	端口：与远程设备相连的本地设备的端口；

	远程密码：远程交换机的登录密码，如果密码输入错误，则无法对远程交换机进 行管理配置；

	远程操作：对远程交换机进行管理，包括 IP 地址设置、速率限制、MAC/PORT

绑定、IP/PORT、保存配置、查看 MAC 地址；

	安全日志：联动发现的远程交换机的安全方面的日志；

	活动端口数：联动发现的远程交换机的活动端口数目；

	查看：查看远程交换机的安全日志内容，当远程交换机没有安全问题时，查看按 钮为蓝色，有安全问题时查看按钮为橙色；

	GO：进入已经选定的远程设备，以进行参数配置操作；

	请选择：选择相应的联动批量操作，包括安全绑定、重启设备、恢复出厂配置， 如图  3-40；

	确认：对选定的远程交换机做批量操作的确认；

	交换机发现：单击“交换机发现”按钮，对本交换机所在的广播域进行扫描，若发 现可兼容的交换机，则该交换机的相关信息会显示在列表中；

	下发安全配置：时间，MAC/PORT 绑定、IP/MAC 绑定（如果远程交换机启用了 arp 攻击防御才会绑），网关（如果远程交换机设置了管理 ip 地址，且发送的网 关和远程交换机的 ip 在同一网段才会设置）；

	帮助：获取当前配置内容的简单帮助信息。

图  3-40 批量操作

	安全绑定：对选定的远程设备做 IP/PORT，MAC/PORT 绑定；

	重启设备：重启选定的一组交换机；

	恢复出厂配置：把一组选定的设备恢复到出厂时的配置；    注意：

下发安全配置无须密码，请谨慎使用此功能！

3.6.5.2	联动的操作

本节将把联动的操作分为普通操作、远程操作和批量操作三个部分来介绍。配置时需 注意以下几个方面：

1.	交换机不支持其他公司的交换机产品，只能发现艾泰生产的且软件版本相同的交 换机；

2.	若需要对远程交换机进行配置，必须输入正确的远程密码，否则设置将不会生效， 并跳出密码错误提示框，提示该操作失败。本公司的交换机产品默认密码为空；

3.	联动功能只支持与交换机属于同一广播域的交换机；

4.	对于无管理型交换机，只能查看其信息，无法对其进行配置管理。其中部分基本 型交换机不支持联动管理功能。

3.6.5.2.1  普通操作

这里所谓的普通操作包括查看远程设备的安全日志、活动端口。

1.	安全日志 通过安全日志可查看相应远程设备的安全状况，其操作步骤为：

1)	进入高级配置—>联动管理  页面，单击“交换机发现”按钮；

2)	选定相应的远程交换机再其对应的远程密码框中输入远程密码。注意：密码不能 有误，否则之后的操作将会无效；

3)	单击查看按钮，其效果如图  3-41。

图  3-41 安全日志

2.	活动端口 通过该功能，可查看到远程的端口状态，其操作步骤为：

1)	进入高级配置—>联动管理  页面，单击“交换机发现”按钮；

2)	选定相应的远程交换机再其对应的远程密码框中输入远程密码。注意：密码不能 有误，否则之后的操作将会无效；

3)	单击对应的活动端口数量按钮，其效果如图  3-42，其中连接状态为绿色的是活 动	端口，连接状态时红色的是非活动端口。

图  3-42 活动端口

3.6.5.2.2  远程操作

远程操作包括 IP 地址设置、速率限制、端口保护、MAC/PORT 绑定、IP/PORT 绑定、

保存配置、查看 MAC 地址。

1.	IP 地址设置

通过该功能，可设置远程设备的 IP 地址，配置步骤为：

1)	进入高级配置—>联动管理  页面，单击“交换机发现”按钮；

2)	在远程交换机对应的远程密码框中输入远程密码。注意：密码不能有误，否则之 后的操作将会无效；

3)	选择远程操作选项为“IP 地址设置”；

4)	确认 Go 进行远程操作配置，其效果如图 3-43 所示；

5)	输入 IP 地址，子网掩码、网关地址并保存即可。

图  3-43 远程操作-IP 地址设置

2.		速率限制 通过该功能，可对远程设备进行速率限制，配置步骤为：

1)	进入高级配置—>联动管理  页面，单击“交换机发现”按钮；

2)	在远程交换机对应的远程密码框中输入远程密码。注意：密码不能有误，否则之 后的操作将会无效；

3)	选择远程操作选项为“速率限制”；

4)	确认 Go 进行远程操作配置，其效果如图 3-44 所示；

5)	输入相关参数并保存即可。

图  3-44 远程操作—速率限制

3.		端口保护 通过该功能可以显著增强远程设备的安全，其配置步骤为：

1)	进入高级配置—>联动管理  页面，单击“交换机发现”按钮；

2)	在远程交换机对应的远程密码框中输入远程密码。注意：密码不能有误，否则之 后的操作将会无效；

3)	选择远程操作选项为“端口保护”；

4)	确认 Go 进行远程操作配置，其效果如图图  3-45 所示；

5)	单击需要开启端口保护的端口并保存即可。

图  3-45 远程操作--端口保护

4.		MAC/PORT 绑定 通过该功能可以显著增强远程设备的安全，其配置步骤为：

1)	进入高级配置—>联动管理  页面，单击“交换机发现”按钮；

2)	在远程交换机对应的远程密码框中输入远程密码。注意：密码不能有误，否则之 后的操作将会无效；

3)	选择远程操作选项为“MAC/PORT 绑定”；

4)	确认 Go 进行远程操作配置，其效果如图 3-46 所示；

5)	选择需要开启 MAC/PORT 绑定的端口并单击全部绑定。

图  3-46 远程操作--MAC/PORT 绑定

5.	IP/PORT 绑定 通过该功能可以显著增强远程设备的安全，其配置步骤为：

1)	进入高级配置—>联动管理 页面，单击“交换机发现”按钮；

2)	在远程交换机对应的远程密码框中输入远程密码。注意：密码不能有误，否则 之后的操作将会无效；

3)	选择远程操作选项为“IP/PORT 绑定”；

4)	确认 Go 进行远程操作配置，其效果如图 3-47 所示；

5)	输入相关参数并单击保存。

图  3-47 远程操作—IP/PORT 绑定

6.		保存配置 该功能把远程设备的配置文件保存到本地，其操作步骤为：

1)	进入高级配置—>联动管理  页面，单击“交换机发现”按钮；

2)	在远程交换机对应的远程密码框中输入远程密码。注意：密码不能有误，否则之 后的操作将会无效；

3)	选择远程操作选项为“保存配置”；

4)	单击 Go 进行远程操作配置；

5)	单击保存按钮选择保存位置即可，其效果如图 3-48 所示

图  3-48 远程操作—保存配置

7.	查看 MAC 地址

1)	该功能可以查看远程设备 MAC 地址和序列号，其操作步骤为：

2)	进入高级配置—>联动管理  页面，单击“交换机发现”按钮；

3)	在远程交换机对应的远程密码框中输入远程密码。注意：密码不能有误，否则之 后的将会无效；

4)	选择远程操作选项为“查看 MAC 地址”；

5)	确认 Go 进行远程操作配置，其效果如图 3-49 所示

图  3-49 远程操作—查看 MAC 地址

3.6.5.2.3  批量操作

批量操作安全绑定、重启设备、恢复出厂设置配置相似，其配置步骤为：

1)	进入高级配置—>联动管理  页面，单击“交换机发现”按钮；

2)	选定需要通过联动做统一操作的远程交换机；

3)	在远程交换机对应的远程密码框中输入远程密码。注意：密码不能有误，	否 则之后的操作将会无效；

4)	选择相应批量操作选项；

5)	确认选定批量操作选项，若操作成功系统会出现提示信息。

3.6.6	网克分流

网络克隆是一种短时间内在大批量电脑上安装操作系统的一种先进方法，目前实现的

方法主要有两种，一种是在客户机上面使用存放引导文件，这种方法灵活性不太好，另一 种方法是使用支持 PXE 的网卡来从服务器上面下载引导文件，然后装入到客户机中。我 司的网克分流是一种在交换机上配置网克服务端、客户端的网克技术，通过它网克流量仅 发送给需要的网克客户端，而不想整个网络发送，进而提高网络的性能、网络管理可维护 性.

3.6.6.1	网克服务器配置

网克服务器配置即是在网络克隆时连接网克服务器端的配置，配置时只需选择连接服 务器的端口即可，如下图所示，其中选择端口 10 作为网络克隆的服务器端口：

图  3-50 网克客户端配置

3.6.6.2	网克客户端配置

配置网克客户端时，单击需要网克客户端的端口（不需要网克的客户端端口不作选择） 并保存即可，如下图把端口 5、6、7、8 作为网克的客户端时的配置：

图  3-51 网克客户端配置

	端口：交换机的物理端口；

	网克客户端：需要进行网络克隆的客户端端口

	全选/全不选：选择/取消除了网克服务器端端口之外的所有端口作为网络克隆的 客户端端口；

	保存：保存当前配置;

	重填：重新填写网克配置参数；

	帮助：获取当前配置信息的帮助内容。

3.6.7	特色服务器

需要注意的是，在基本配置—>配置向导交换机类型中，选择不同的交换机类型，特 色服务器的配置是不同的，详见本章 3.5.1.6 节.

3.6.8	LACP

3.6.8.1	LACP 概述

基于 IEEE802.3ad 标 准 的 LACP（ Link  Aggregation  Control  Protocol ， 链 路 汇

聚控制协议）是一 种实 现链路动态汇聚的 协议 LACP 协议通过 LACPDU（ Link  Ag gregation  Control  Protocol  Data  Unit，链 路 汇 聚 控 制 协 议 数 据 单 元 ）与 对 端 交 互 信 息 。

使能某端口的 LACP 协议 后 ，该 端 口 将 通 过 发 送 LACPDU 向对端通告自己的系

统优先级、系统 MAC 地址、端口优先级、 端口 号和操作 Key 对 端 接 收 到 这 些 信 息

后，将这些信息与 其它 端口所保存的信息 比较 以选择能够汇聚的 端口 ，从而双方可

以对端口加入或退 出某 个动态汇聚组达成 一致 。

链路汇聚有静态和 动态 两种之分 ，动态 lacp 汇 聚 是 一 种 系 统 自 动 创 建 /删 除 的 汇 聚 ，不 允 许 用 户 增 加 或 删 除 动 态 lacp 汇 聚 中 的 成 员 端 口 。只 有 速 率 和 双 工 属 性 相 同 、

连接到同一个设备 、有 相同基本配置的端 口才 能被动态汇聚在一 起 。 即使只有一个

端口也可以创建动 态汇 聚，此时为单端 口汇聚 。动 态 汇 聚 中 ，端 口 的 lacp 协议处于

使能状态 。

在动态汇聚组中，端口可能处于两种状态：selected 或 standby。selected 端口和 standby

端口都能收发 lacp 协议，但 standby 端口不能转发用户报文。

由于设备所能支持的汇聚组中的最大端口数有限制，如果当前的成员端口数量超过了 最大端口数的限制，则本端系统和对端系统会进行协商，根据设备 id 优的一端的端口 id 的大小，来决定端口的状态。具体协商步骤如下：

比较设备 id（系统优先级+系统 mac 地址）。先比较系统优先级，如果相同再比较系 统 mac 地址。设备 id 小的一端被认为优。

比较端口 id（端口优先级+端口号）。对于设备 id 优的一端的各个端口，首先比较端 口优先级，如果优先级相同再比较端口号。端口 id 小的端口为 selected 端口，剩余端口为 standby 端口。

在一个汇聚组中，处于 selected 状态且端口号最小的端口为汇聚组的主端口，其他处于

selected 状态的端口为汇聚组的成员端口。

3.6.8.2	LACP 配置

LACP 配置时只需要在需要实施链路聚合的端口启动 LACP 并保存即可，启动后速率 和双工属性相同、连接到同一个设备、有相同基本配置的端口才能被动态汇聚在一起，成 为一个汇聚组。如需要把交换机上的端口 2、3、4、5 与另一个交换机的对应端口配置成 一个汇聚组（密钥 auto），现以其中一个作为示例其参数见下图：

图  3-52 LACP 实例配置

	端口：交换机的物理端口；

	协议使能：在相应的端口上启用协议；

	密钥：LACP 协商成汇聚组的时候使用的密码；

	查看 lacp:进入系统状态—>LACP 状态以查看 lacp 信息；

	保存：保存对交换机的参数配置；

	帮助：获取当前配置内容的简单帮助信息。    提示：

1.	密钥为 0 到 255 的数字，0、auto 时是自动配置；

2.	同一个端口上 LACP 与流控控制不能同时启用，配置 LACP 时，系统会自动关闭 端口的流量控制功能！

3.7	安全配置

3.7.1	ARP 欺骗防御

必须在基本配置—>系统设置中启用 ARP 欺骗防御功能后，才能进入此页面。 在本页面配置 IP/MAC 绑定，可以有效防止 ARP 欺骗。

3.7.1.1	IP/MAC 绑定

图  3-53 IP/MAC 绑定配置

	IP 地址：欲进行 IP/MAC 绑定的用户的 IP 地址；

	MAC 地址：欲进行 IP/MAC 绑定的用户的 MAC 地址；

	扫描网络：单击“扫描网络”按钮，将显示交换机动态学习到的 ARP 信息，注意， 如果已经将某用户的 IP/MAC 地址对添加到 IP/MAC 绑定列表，此用户的 IP/MAC 地址对将不再显示；

		：用于自动添加 IP/MAC 绑定条目。在动态 ARP 列表中，先选中一个 IP/MAC 地址对，比如 192.168.16.140/00-e0-4c-19-03-2d，再双击它或单击“ ”按钮， 相关信息即可填充到配置框中，然后单击“保存”按钮，即可将之添加到“IP/MAC 绑定列表”中;

	请选择：选择需要进行扫描的端口，可选择一个端口或全部端口。    提示：

IP/MAC 绑定后，IP 地址与某条 IP/MAC 绑定相同，而 MAC 地址不同的用户数据将 不能被交换机接收和转发。其它数据都可以被交换机接收和转发。

3.7.1.2	IP/MAC 绑定列表

可在“IP/MAC 绑定列表”中查看已配置的 IP/MAC 绑定信息。

图  3-54 IP/MAC 绑定列表

	编辑：如果想编辑某条 IP/MAC 绑定条目，只需在上表中单击“IP 地址”超链接， 其信息即会填充到相应的配置框内，修改并保存即可；

	删除：选择一个或多个 IP/MAC 绑定条目，在列表右下方的配置框中选择“删除”

并单击“保存”按钮，即可以删除选中的 IP/MAC 绑定；

	全部删除：在列表右下方的配置框中选择“全部删除”，并单击“保存”按钮，即可 删除所有的 IP/MAC 绑定；

	全部绑定：在列表右下方的配置框中选择“全部绑定”，并单击“保存”按钮，即可 绑定交换机动态学习到的所有 ARP 信息；

	IP/MAC/PORT 全部绑定：在列表右下方的配置框中选择“IP/MAC/PORT 全部绑 定”，并输入正确的网关地址后，单击“保存”按钮，即可实现列表中所有条目的 IP/MAC/PORT 三重绑定。绑定后，只有与绑定的 IP、MAC 都相同的用户才能通 过绑定的端口与交换机通信，并且只能通过绑定的端口收发数据，如图

	IP/MAC/PORT 全部删除：在列表右下方的配置框中选择“IP/MAC/PORT 全部删 除”，并单击“保存”按钮，即可删除 IP/MAC/PORT 的绑定。

提示：

1.	进行 IP/MAC/PORT 全部绑定操作，将会把已学习到的用户的 IP、MAC 以及学 习端口进行绑定。此操作将会在“IP/MAC 绑定列表”中添加 IP/MAC 绑定条目， 在安全配置—>MAC 管理页面的“MAC/PORT 绑定列表”中，添加 MAC/PORT 绑 定条目；

2.	进行 IP/MAC/PORT 全部删除操作，将会删除 IP/MAC/PORT 绑定在上述 3 个页 面增加的配置。

3.7.2	MAC 管理

3.7.2.1	动态 MAC 地址表

为了实现快速转发，交换机中总是维护一张动态 MAC 地址表，动态 MAC 地址表中 记录了 MAC 地址和对应的端口号。初始状态下，交换机的动态 MAC 地址表是空的。当 交换机收到一个数据包时，它会将该数据转发到除接收端口以外的所有端口，同时在 MAC 的地址表中记录该数据的源 MAC 地址和接收端口。此后所有发送给这个 MAC 地址的数 据都将被转发到此端口。

动态 MAC 地址受老化时间的影响，当到达老化时间后，系统将删除这些 MAC/PORT

记录，随后所有发送给这些 MAC 地址的数据将被广播。

3.7.2.2	MAC 地址静态绑定

如果网络比较稳定，主机所连的端口比较固定，我们可以通过配置 MAC 地址静态绑 定，将主机的 MAC 地址和对应端口号添加到 MAC 地址表中。配置静态绑定后，所有发 给这个 MAC 地址的数据都将转发给该端口。静态 MAC 地址不受老化时间的限制，它将 一直有效除非被手工删除。

MAC 地址静态绑定功能，减少了地址学习步骤，提高了交换机的转发效率。被绑定 MAC 地址的主机只能通过 MAC 地址表中对应的端口才能收发数据，如果此主机连接的 端口发生改变，必须修改绑定的端口号或手工删除绑定后，此主机才能与交换机通信。

3.7.2.3	MAC/PORT 绑定

图  3-55 MAC/PORT 绑定

	MAC 地址：欲进行 MAC/PORT 绑定的 MAC 地址；

	端口号：MAC 地址绑定的端口；

	扫描网络：单击“扫描网络”按钮，将显示交换机动态学习到的 MAC/PORT 信息，

注意，如果已经将某条  MAC/PORT  记录添加到  MAC/PORT  绑定列表，此条

MAC/PORT 记录将不再显示；

	请选择：选择将要进行网络扫描的端口，可选任一个也可选择设备的全部端口；

		：用于自动添加 MAC/PORT 绑定条目。在动态 MAC 地址表中，先选中一 个 MAC/PORT 记录，比如 00-22-AA-46-AA-AB，再双击它或单击“ ”按钮， 相 关 信 息 即 可 填 充 到 配 置 框 中 ， 然 后 单 击 “ 保存 ” 按 钮 ， 即 可 将 之 添 加 到 “MAC/PORT 绑定列表”中；

	跳转到端口管理：单击“跳转到端口管理”页面，即可进入基本配置—>端口管理

页面。

提示：

配置完成后，将在“MAC/PORT 绑定列表”中增加一条 MAC/PORT 绑定条目。

3.7.2.4	MAC/PORT 绑定列表

图  3-56 MAC/PORT 绑定列表

	端口保护：可在此开启某端口的端口保护功能，也可进入基本配置—>端口管理

页面启用某端口的端口保护功能；

	编辑：如果想编辑某条 MAC/PORT 绑定，只需在上表中单击“MAC 地址”超链接， 其信息即会填充到相应的配置框内，修改并保存即可；

	删除：选择一个或多个 MAC/PORT 绑定条目，在列表右下方的配置框中选择“删 除”并单击“保存”按钮，即可以删除选中的 MAC/PORT 绑定；

	IP/MAC/PORT 全部绑定：绑定发现的所有 IP、MAC、PORT，启用该功能时还 需要设备的网关地址，如图  3-56；

	IP/MAC/PORT 全部删除：解除所有的 IP/MAC/PORT 绑定;

	全部删除：在列表右下方的配置框中选择“全部删除”，并单击“保存”按钮，即可 删除所有的 MAC/PORT 绑定；

	全部绑定：在列表右下方的配置框中选择“全部绑定”，并单击“保存”按钮，即可

绑定交换机动态学习到的所有 MAC 地址；

	关闭所有端口保护：在列表右下方的配置框中选择“关闭所有端口保护”，并单击

“保存”按钮，即可关闭所有端口的端口保护功能。

提示：

被绑定的 MAC 地址只能通过绑定的端口收发数据，如果移动主机到其它端口，则必 须修改绑定的端口号或者删除其绑定条目，此主机才能与交换机通信。

3.7.3	IP 地址过滤

图  3-57 IP 地址过滤

	端口：显示交换机的所有物理端口；

	模式：IP 过滤的模式，有禁止、静态 IP 以及 DHCP 三个选项；

	禁止：不进行 IP 地址过滤；

	静态 IP：只允许使用固定 IP 的主机与交换机通信；

	DHCP：只允许自动获得 IP 地址的主机与交换机通信；

	IP 地址、IP 掩码：用于定义某端口允许的 IP 地址段，当模式为静态 IP 时生效；

	DHCP 服务器开启：允许/禁止内网用户从某端口连接的 DHCP 服务器处获得 IP

地址，此功能可以有效防止 DHCP	欺骗。

提示：

1.	假设内网存在多个 DHCP 服务器(有一台或多台是非法的)，如果非法的 DHCP 服 务器首先应答了客户端的 DHCP 请求，那么客户端就获得了非法的网络参数，客 户端即被欺骗了。为了防止 DHCP 欺骗，在交换机上做控制，只让合法的 DHCP 响应通过交换机，阻断非法的响应。配置：只需要在与合法 DHCP 服务器连接的

端口上开启 DHCP 服务器，关闭其它端口的 DHCP 服务器，关闭 DHCP 服务器 功能的端口将丢掉收到的 DHCP 响应报文，从而有效防止了 DHCP 欺骗；

2.	模式为静态 IP 时，只允许 IP 地址在端口允许的 IP 地址段内的主机通过此端口收 发数据；

3.	如果在某端口上进行了 IP/MAC/PORT 三重绑定，则此端口的 IP 过滤模式将自动 修改为“静态 IP”，IP 地址为绑定的 IP 地址，IP 掩码为“255.255.255.255”。

3.7.4	速率限制

在本页面可以配置交换机的风暴抑制功能和速率限制功能。

3.7.4.1	风暴抑制

风暴抑制功能可以分别限制设备接收和转发的 ICMP 速率、广播速率、组播速率和单 播速率，从而有效地优化网络性能。

图  3-58 风暴抑制

	ICMP 速率：限制设备每秒接收和转发的 ICMP 帧数；

	广播速率：限制设备每秒接收和转发的广播帧数；

	组播速率：限制设备每秒接收和转发的组播帧数；

	单播速率：限制设备每秒接收和转发的单播帧数。

3.7.4.2	速率限制

可以分别限制各端口在上传和下载方向的速率。

图  3-59 速率限制

	速率步长：限制速率的最小基数，对端口进行限速时其速率是步长的整数倍；

	端口：交换机的物理端口；

	上行：设置端口上主机的上传速率，单位为 kbps；

	下行：设置端口上主机的下载速率，单位为 kbps。

	保存：保存当前限速的配置操作；

	重填：重新填写限速操作的参数；

	帮助：获取当前配置内容的帮助信息。

3.7.5	安全日志

当一个 MAC 地址已经存在于一个端口上，而同时又被其它端口学习到时，此时有可 能发生了 MAC 地址欺骗，系统将把此类事件记录在安全日志中。

日志信息将按照从旧到新的顺序在日志列表中从上到下显示。

图  3-60  安全日志

	清除：清除所有的日志信息；

	刷新：显示最新的日志信息；

	ARP 攻击定位：定位当前 ARP 攻击事件，显示在什么时候那个可能端口发生了

ARP 攻击。

提示：

ARP 攻击定位只有开启 ARP 攻击防御后才会生效，开启 ARP 攻击防御可在基本 配置—>系统预设。

3.7.6	设备访问控制

在本页面中，可配置只允许特定的用户访问设备，而在特定用户之外的对象，在配置 设备访问控制后将不能再访问设备，例如：只允许地址为 192.168.16.20-192.168.16.100 的 用户访问设备。具体参数配置见下图：

图  3-61  设备访问设备配置实例

	起始 IP：允许访问设备的地址空间中第一个地址；

	结束 IP：允许访问设备的地址空间中的最后一个地址；

	保存：保存当前配置参数；

	重填：重新填写当前配置信息；

	帮助：获取当前配置内容的帮助信息。   提示：

1.	如果配置了多段不连续的地址，则最后一次配置的地址空间生效，前面几次的配 置都被擦除重写了；

2.	如果本机的 IP 不在设备访问控制范围内，那么配置了设备访问控制之后，需修 改本机 IP 才能访问设备；

3.	若要删除已经配置了的设备访问控制地址段，把起始 IP 和结束 IP 都设置成 0.0.0.0

即可

3.8	系统管理

3.8.1	配置管理

3.8.1.1	配置更新

配置更新功能用于将先前保存在本地计算机中的配置文件导入到交换机中.

图  3-62 配置更新

	浏览：可直接单击“浏览”按钮选择配置文件，也可在配置框中输入配置文件在本 地计算机存放的路径；

	更新：选择欲更新的配置文件后，单击“更新”按钮，就可以将该配置文件更新到 交换机中。

3.8.1.2	保存配置

图  3-63 保存配置

	保存：将设备当前运行的配置下载到本地计算机中，并保存成一个文本文件。

3.8.1.3	出厂设置

图  3-64 恢复设备出厂配置

	恢复：将设备的配置恢复到出厂时的值。

提示：

1.	这是一个非常危险的操作，将删除所有自定义的配置，强烈建议在恢复出厂设置 之前，在系统管理—>配置管理  的“保存配置”中，将设备运行的配置保存；

2.	恢复出厂设置之后，请重启设备。

3.8.2	软件升级

图  3-65 软件升级

	浏览：可以通过“浏览”按钮在本地计算机选择升级软件，也可以在配置框中输入 升级软件在本地计算机中的路径；

	升级：选择升级文件后，单击“升级”按钮，更新交换机的软件。    提示：

1.	在进行软件升级之前，请先到上海艾泰科技公司官方网站下载最新的软件版本到 本地计算机；

2.	建议用户升级时先恢复出厂配置；

3.	强烈建议在设备负载比较轻（用户比较少）的情况下升级；

4.	升级过程不能关闭设备电源，否则将会导致不可预期的错误甚至不可恢复的硬件 损坏；

5.	升级过程中不要离开本页面；

6.	软件升级成功后，必须重启设备，新软件才能生效。

3.8.3	重启设备

图  3-66 重启设备

单击重启设备菜单，会跳出对话框。

	确认：单击“确认”按钮，设备将重启；

	取消：单击“取消”按钮，取消重新启动。    提示：

重启时，所有用户将断开到设备的连接。

3.8.4	帮助

点击帮助菜单将进入帮助页面，该页面提供交换机配置的简单帮助信息。

3.8.5	退出

在菜单栏上单击系统管理—>退出，将退出本次登录，如果希望继续对交换机进行操 作，需要重新登录。

3.9	联系我们

如果您在使用或安装过程中有任何疑问，请通过以下方式联系我们。

	客服热线： 4006-120-780 或 4006-880-780

	艾泰 BBS：http://www.utt.com.cn/bbs

	E-mail 支持：support@utt.com.cn

附录 A 图附录

图 1-1 SG3124R/SG2124 前面板示意图 ............................................................................ 3 图 1-2 SG2124F/SG3124F 前面板示意图 .......................................................................... 4 图 1-3 SG3224F 的前面板示意图 ...................................................................................... 4 图 1-4 指示灯说明 .............................................................................................................. 4 图 1-5 交换机后面板示意图............................................................................................... 5 图 2-1 机架安装示意图....................................................................................................... 7 图 3-1 登录 WEB 界面........................................................................................................ 9 图 3-2 功能菜单 .................................................................................................................. 9 图 3-3 端口统计 ................................................................................................................ 12 图 3-4 RSTP 预览 .............................................................................................................. 13 图 3-5RSTP 端口状态 ....................................................................................................... 14 图 3-6 LACP 预览 ............................................................................................................. 15 图 3-7   LACP 端口状态 ................................................................................................... 15 图 3-8 密码设置 ................................................................................................................ 16 图 3-9 IP 地址设置 ............................................................................................................ 17 图 3-10 交换机类型设置 .................................................................................................. 17 图 3-11 汇聚组设置—核心交换机 .................................................................................. 18 图 3-12 汇聚组设置—边缘交换机 .................................................................................. 18 图 3-13 汇聚组配置实例 .................................................................................................. 19 图 3-14 端口镜像 .............................................................................................................. 20 图 3-15 特色服务器-边缘交换机..................................................................................... 21 图 3-16 特色服务器配置 .................................................................................................. 22 图 3-17 安全绑定设置 ...................................................................................................... 23 图 3-18 显示系统信息....................................................................................................... 24 图 3-19 系统设置 .............................................................................................................. 25

图 3-20 端口配置 .............................................................................................................. 27

图 3-21 端口镜像配置....................................................................................................... 28 图 3-22VLAN 类型选择 ................................................................................................... 29 图 3-23VLAN 类型配置 ................................................................................................... 29 图 3-24 端口 VLAN 配置 ................................................................................................. 30 图 3-25 端口 VLAN 列表 ................................................................................................. 31 图 3-26 TAG VLAN 类型配置 .......................................................................................... 32 图 3-27 添加 VLAN ID ..................................................................................................... 32 图 3-28 VLAN 设置 .......................................................................................................... 32 图 3-29 VLAN 端口配置................................................................................................... 33 图 3-30TAG VLAN 实例组网图 ....................................................................................... 34 图 3-31 VLAN 配置列表................................................................................................... 34 图 3-32 端口汇聚 .............................................................................................................. 35 图 3-33 RSTP 配置 ............................................................................................................ 36 图 3-34 RSTP 端口配置 .................................................................................................... 37 图 3-35 802.1P 优先级配置 ............................................................................................... 38 图 3-36 QOS 配置 .............................................................................................................. 38 图 3-37 端口优先级 .......................................................................................................... 39 图 3-38 QOS 禁止 .............................................................................................................. 39 图 3-39 联动管理列表....................................................................................................... 40 图 3-40 批量操作 .............................................................................................................. 41 图 3-41 安全日志 .............................................................................................................. 42 图 3-42 活动端口 .............................................................................................................. 42 图 3-43 远程操作-IP 地址设置......................................................................................... 43 图 3-44 远程操作—速率限制........................................................................................... 44 图 3-45 远程操作--端口保护 ............................................................................................ 44 图 3-46 远程操作--MAC/PORT 绑定 ............................................................................... 45 图 3-47 远程操作—IP/PORT 绑定 ................................................................................... 45 图 3-48 远程操作—保存配置........................................................................................... 46 图 3-49 远程操作—查看 MAC 地址................................................................................ 46

图 3-50 网克客户端配置................................................................................................... 47

图 3-51 网克客户端配置................................................................................................... 47 图 3-52 LACP 实例配置.................................................................................................... 49 图 3-53 IP/MAC 绑定配置 ................................................................................................ 50 图 3-54 IP/MAC 绑定列表 ................................................................................................ 51 图 3-55 MAC/PORT 绑定.................................................................................................. 52 图 3-56 MAC/PORT 绑定列表.......................................................................................... 53 图 3-57 IP 地址过滤 .......................................................................................................... 54 图 3-58 风暴抑制 .............................................................................................................. 55 图 3-59 速率限制 .............................................................................................................. 56 图 3-60 安全日志 .............................................................................................................. 57 图 3-61 设备访问设备配置实例 ...................................................................................... 57 图 3-62 配置更新 .............................................................................................................. 58 图 3-63 保存配置 .............................................................................................................. 58 图 3-64 恢复设备出厂配置............................................................................................... 59 图 3-65 软件升级 .............................................................................................................. 59 图 3-66 重启设备 .............................................................................................................. 60

附录 B	表附录

表 1-1 物理规格 .................................................................................................................. 3 表 3-1WEB 界面的菜单介绍............................................................................................ 10 表 3-2 常用按钮介绍 ........................................................................................................ 11 表 3-3 端口统计预览 ........................................................................................................ 11